LLM CLUSTER

Setup Guide v2

Ubuntu 26.04 LTS · Ray · vLLM · DeepSpeed · Model Parallelism

Lenovo P1 Gen3 · 2 Nodes → 10 · On-Premise · 2026

Inhaltsverzeichnis

Teil 1  —  Hardware & BIOS

Teil 2  —  OS Installation (Ubuntu 26.04 LTS)

Teil 3  —  Netzwerk-Konfiguration (detailliert)

Teil 4  —  Dependencies (NVIDIA 560, CUDA 12.6, PyTorch, Ray, vLLM, DeepSpeed)

Teil 5  —  Ray Cluster Setup

Teil 6  —  vLLM mit Tensor Parallelism

Teil 7  —  llama.cpp Fallback

Teil 8  —  Monitoring (Cockpit, Ray Dashboard, Prometheus, Grafana, Caddy)

Teil 9  —  Automation Pipeline Integration

Teil 10  —  Training mit DeepSpeed ZeRO-3

Teil 11  —  Neuen Node hinzufügen

Teil 12  —  Troubleshooting

TEIL 1 — Hardware & BIOS

Teil 1 — Hardware & BIOS

Hardware pro Node (bestätigt)

| Komponente | Spezifikation | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| CPU | Intel Core i7 vPro 10th Gen | 6-Core / 12-Thread, bis 5.0 GHz |
| RAM | 64 GB DDR4 | KV-Cache Overflow + Fine-Tuning Headroom |
| GPU | NVIDIA Quadro T1000 Max-Q | 4 GB GDDR6 VRAM, 896 CUDA Cores |
| Storage | 512 GB – 1 TB NVMe SSD | OS + Modelle + Cluster-Daten |
| Netzwerk | 1 GbE Intel I219-LM | Cluster-Interconnect (Ethernet) |
| WiFi | Intel WiFi 6 AX201 | Nur node-00: Internet/Updates |
| Display | Nur node-00 | Alle anderen Nodes headless |
| Leistung | ~65 W unter Last | ~130 W für 2-Node MVP |

Node-Inventar

| Hostname | IP (Cluster) | Rolle |
| --- | --- | --- |
| node-00 | 192.168.10.10 | Ray Head Node + vLLM API Server + Admin (hat Display) |
| node-01 | 192.168.10.11 | Ray Worker Node (headless) |
| node-02…09 | 192.168.10.12–19 | Zukünftige Worker Nodes (headless) |
| MetalLB-Pool | 192.168.10.200–220 | Reserviert (falls k3s später genutzt wird) |

BIOS-Konfiguration (MUSS auf JEDEM Node gemacht werden)

Falsche BIOS-Einstellungen sind die häufigste Ursache für NVIDIA-Treiber-Fehler. Secure Boot MUSS deaktiviert sein.

BIOS aufrufen auf Lenovo ThinkPad P1 Gen3

Node einschalten oder neu starten

F1 während des Lenovo-Splash-Screens drücken (oder Enter, dann F1)

Navigation mit Pfeiltasten

Speichern und Beenden mit F10

Erforderliche BIOS-Einstellungen

| Einstellung | BIOS-Pfad | Wert | Warum |
| --- | --- | --- | --- |
| Secure Boot | Security → Secure Boot | Disabled | NVIDIA-Treiber lädt nicht mit Secure Boot |
| Boot Mode | Startup → UEFI/Legacy | UEFI Only | Erforderlich für Ubuntu 26.04 |
| Boot-Reihenfolge | Startup → Boot Order | USB zuerst, dann NVMe | Für Ubuntu-Installation |
| VT-d Virtualisierung | Security → Virtualization | Enabled | Container GPU-Passthrough |
| Hyperthreading | Config → CPU | Enabled | Maximale CPU-Performance |

Verifizierung nach Ubuntu-Installation

mokutil --sb-state
# Erwartete Ausgabe: SecureBoot disabled

TEIL 2 — OS Installation (Ubuntu 26.04 LTS)

Teil 2 — OS Installation (Ubuntu 26.04 LTS)

Ubuntu Server 26.04 LTS wird auf allen Nodes installiert. Die Installation ist auf allen Nodes identisch — nur Hostname und IP-Adresse unterscheiden sich.

Wichtige Änderungen in Ubuntu 26.04 gegenüber 22.04

| Bereich | Ubuntu 22.04 | Ubuntu 26.04 | Auswirkung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kernel | 5.15 | 6.14+ | Bessere NVIDIA-Kompatibilität |
| Python | 3.10 | 3.13 | Standard-Python für vLLM/Ray |
| NVIDIA Driver | 535 empfohlen | 560 empfohlen | Kernel 6.14 Kompatibilität |
| CUDA | 12.3 | 12.6 | Neueste stabile Version |
| CUDA Keyring URL | ubuntu2204 | ubuntu2604 | WICHTIG: andere Repository-URL! |
| Netplan | 0.106 | 1.1+ | Neue Syntax-Optionen |

USB-Stick erstellen

Ubuntu Server 26.04 LTS ISO herunterladen von ubuntu.com/download/server

USB-Stick flashen mit balenaEtcher (Windows) oder:

sudo dd if=ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress && sync

Installations-Einstellungen pro Node

| Einstellung | node-00 | node-01 | node-02+ |
| --- | --- | --- | --- |
| Hostname | node-00 | node-01 | node-02, node-03, … |
| Benutzername | ubuntu | ubuntu | ubuntu |
| Statische IP | 192.168.10.10/24 | 192.168.10.11/24 | 192.168.10.12/24, … |
| Gateway | — (WiFi DHCP) | 192.168.10.10 | 192.168.10.10 |
| DNS | 8.8.8.8, 1.1.1.1 | 8.8.8.8, 1.1.1.1 | 8.8.8.8, 1.1.1.1 |
| SSH-Server | OpenSSH installieren | OpenSSH installieren | OpenSSH installieren |
| GUI | Keine | Keine | Keine |
| Storage | Gesamte Disk, kein LVM | Gesamte Disk, kein LVM | Gesamte Disk, kein LVM |

WICHTIG für node-00: Die statische IP wird nur auf dem Ethernet-Interface gesetzt. Das WiFi-Interface wird NACH der Installation über Netplan konfiguriert (Teil 3).

Installations-Schritte

Node von USB booten (F12 für Boot-Menü auf Lenovo, oder USB zuerst in BIOS setzen)

"Try or Install Ubuntu Server" auswählen

Sprache: English (Englisch empfohlen für Server)

Tastatur-Layout wählen

"Ubuntu Server" auswählen (nicht minimiert)

Netzwerk konfigurieren: statische IP wie in Tabelle oben (nur Ethernet, kein WiFi während Installation)

Proxy: leer lassen

Standard Ubuntu Mirror verwenden

Storage: gesamte Disk, kein LVM

Hostname, Benutzername und Passwort wie in Tabelle setzen

"Install OpenSSH server" ankreuzen

Keine Snaps installieren — diesen Screen überspringen

Warten bis Installation abgeschlossen (~15 Minuten)

USB-Stick entfernen wenn aufgefordert, Enter drücken zum Neustart

Mit Benutzername und Passwort einloggen

TEIL 3 — Netzwerk-Konfiguration (detailliert)

Teil 3 — Netzwerk-Konfiguration

Dies ist der komplexeste Teil des Setups. node-00 hat zwei Netzwerk-Interfaces: WiFi für Internet-Zugang und Ethernet für den Cluster-Interconnect. node-00 fungiert als NAT-Gateway für alle Worker-Nodes — alle Updates und Downloads der Worker laufen über node-00’s WiFi-Verbindung.

Netzwerk-Architektur Übersicht

INTERNET
    |
  WiFi (wlan0) — NUR auf node-00
  DHCP vom Router, z.B. 192.168.1.x
    |
  ┌─────────────────────────────────────────┐
  │  node-00 (NAT-Gateway + Head Node)      │
  │  wlan0:      192.168.1.x  (DHCP)        │
  │  enp0s31f6:  192.168.10.10/24 (statisch)│
  │  iptables MASQUERADE aktiv              │
  └──────────────────┬──────────────────────┘
                     │ 1 GbE Ethernet
              ┌──────┴──────┐
              │   Switch    │
              └──┬──────┬──┘
                 │      │
           node-01    node-02 ...
        192.168.10.11  192.168.10.12
        Gateway: .10   Gateway: .10
        (kein WiFi)    (kein WiFi)

3.1 node-00: Dual-Interface Setup

node-00 hat zwei Netzwerk-Interfaces. Beide müssen in Netplan konfiguriert werden.

Schritt 1: Interfaces identifizieren

ip link show
# Ausgabe zeigt alle Interfaces
# WiFi-Interface: beginnt mit 'wl' (z.B. wlan0, wlp2s0)
# Ethernet-Interface: beginnt mit 'en' oder 'eth' (z.B. enp0s31f6, eno1)

# Ethernet-Interface bestimmen:
ip link show | grep -E '^[0-9]+: (en|eth)' | awk -F': ' '{print $2}'

# WiFi-Interface bestimmen:
ip link show | grep -E '^[0-9]+: wl' | awk -F': ' '{print $2}'

Schritt 2: Netplan-Konfiguration für node-00

Erstelle oder ersetze die Netplan-Konfigurationsdatei. Ersetze 'enp0s31f6' und 'wlan0' mit deinen tatsächlichen Interface-Namen. Ersetze 'DEIN_WLAN_SSID' und 'DEIN_WLAN_PASSWORT' mit deinen WiFi-Zugangsdaten.

# Bestehende Konfiguration sichern
sudo cp /etc/netplan/*.yaml /etc/netplan/backup-$(date +%Y%m%d).yaml 2>/dev/null || true

# Neue Konfiguration schreiben
sudo tee /etc/netplan/01-cluster.yaml << 'EOF'
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s31f6:                    # Ethernet: Cluster-Interface
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.10/24
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
  wifis:
    wlan0:                        # WiFi: Internet-Interface
      dhcp4: true
      access-points:
        "DEIN_WLAN_SSID":
          password: "DEIN_WLAN_PASSWORT"
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
EOF

sudo chmod 600 /etc/netplan/01-cluster.yaml
sudo netplan apply

# Verifizierung
ip addr show enp0s31f6   # Muss 192.168.10.10/24 zeigen
ip addr show wlan0        # Muss eine DHCP-IP zeigen
ping -c 3 8.8.8.8         # Internet über WiFi testen

Schritt 3: IP-Forwarding aktivieren

IP-Forwarding erlaubt node-00, Pakete zwischen WiFi und Ethernet weiterzuleiten.

# IP-Forwarding permanent aktivieren
sudo tee /etc/sysctl.d/99-forwarding.conf << 'EOF'
net.ipv4.ip_forward = 1
EOF

sudo sysctl -p /etc/sysctl.d/99-forwarding.conf

# Verifizierung
sysctl net.ipv4.ip_forward
# Erwartete Ausgabe: net.ipv4.ip_forward = 1

Schritt 4: NAT (Network Address Translation) konfigurieren

NAT ermöglicht es den Worker-Nodes, über node-00’s WiFi-Verbindung ins Internet zu gelangen. Alle ausgehenden Pakete der Worker werden so maskiert, als kämen sie von node-00.

# NAT-Regeln setzen (ersetze wlan0 und enp0s31f6 mit deinen Interface-Namen)
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o wlan0 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s31f6 -o wlan0 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i wlan0 -o enp0s31f6 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT

# Regeln dauerhaft speichern (überleben Reboot)
sudo apt install -y iptables-persistent
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4
sudo systemctl enable netfilter-persistent

# Verifizierung
sudo iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v
# Muss eine MASQUERADE-Regel für 192.168.10.0/24 zeigen

Schritt 5: UFW Firewall auf node-00

WICHTIG: UFW muss so konfiguriert werden, dass es die iptables NAT-Regeln nicht blockiert.

# UFW Forward-Policy auf ACCEPT setzen (MUSS vor ufw enable gemacht werden)
sudo sed -i 's/DEFAULT_FORWARD_POLICY="DROP"/DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"/' /etc/default/ufw

# Firewall-Regeln
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any comment "Cluster-Subnet"
sudo ufw allow 8000/tcp comment "vLLM API"
sudo ufw allow 8265/tcp comment "Ray Dashboard"
sudo ufw allow 9090/tcp comment "Cockpit"
sudo ufw allow 3000/tcp comment "Grafana"
sudo ufw allow 443/tcp comment "HTTPS Caddy"
sudo ufw allow 80/tcp comment "HTTP Caddy"
sudo ufw --force enable

# Verifizierung
sudo ufw status numbered

3.2 Worker-Nodes (node-01+): Single-Interface Setup

Worker-Nodes haben nur ein Ethernet-Interface. Das Standard-Gateway wird auf node-00 gesetzt, damit der gesamte Internet-Traffic über node-00’s NAT läuft.

Schritt 1: Interface identifizieren

ip link show
# Ethernet-Interface notieren (z.B. enp0s31f6)

Schritt 2: Netplan-Konfiguration für Worker-Nodes

Ersetze '192.168.10.11' mit der korrekten IP für diesen Node (node-01 = .11, node-02 = .12, etc.).

sudo cp /etc/netplan/*.yaml /etc/netplan/backup-$(date +%Y%m%d).yaml 2>/dev/null || true

sudo tee /etc/netplan/01-cluster.yaml << 'EOF'
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s31f6:                    # Ethernet-Interface (anpassen!)
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.11/24        # IP anpassen: .11, .12, .13, ...
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.10      # node-00 als Gateway (NAT)
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
EOF

sudo chmod 600 /etc/netplan/01-cluster.yaml
sudo netplan apply

# Verifizierung
ip addr show enp0s31f6            # Muss 192.168.10.1x/24 zeigen
ping -c 3 192.168.10.10           # node-00 erreichbar?
ping -c 3 8.8.8.8                 # Internet über NAT erreichbar?

Schritt 3: UFW auf Worker-Nodes

sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow from 192.168.10.0/24 to any comment "Cluster-Subnet"
sudo ufw --force enable

3.3 /etc/hosts — Cluster-Namensauflösung (alle Nodes)

Alle Cluster-Nodes müssen sich gegenseitig über Hostnamen erreichen können. Diesen Block auf JEDEM Node hinzufügen.

sudo tee -a /etc/hosts << 'EOF'

# LLM Cluster Nodes
192.168.10.10   node-00
192.168.10.11   node-01
192.168.10.12   node-02
192.168.10.13   node-03
192.168.10.14   node-04
192.168.10.15   node-05
192.168.10.16   node-06
192.168.10.17   node-07
192.168.10.18   node-08
192.168.10.19   node-09
EOF

# Verifizierung
ping -c 2 node-01   # Von node-00 aus testen

3.4 SSH-Konfiguration

SSH-Key auf node-00 generieren

ssh-keygen -t ed25519 -f ~/.ssh/id_ed25519 -N ''
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub   # Diesen Key kopieren

Key auf Worker-Nodes kopieren

ssh-copy-id ubuntu@node-01   # Für jeden Worker wiederholen
ssh node-01 hostname          # Test: gibt 'node-01' aus, kein Passwort

Berechtigungen korrigieren (falls SSH-Key nicht funktioniert)

chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519
sudo sed -i 's/^#*PubkeyAuthentication.*/PubkeyAuthentication yes/' /etc/ssh/sshd_config
sudo systemctl restart ssh

3.5 IP-Referenz Tabelle

| Hostname | IP-Adresse | Subnetz | Rolle |
| --- | --- | --- | --- |
| node-00 | 192.168.10.10 | /24 | Ray Head + vLLM API + NAT-Gateway |
| node-01 | 192.168.10.11 | /24 | Ray Worker |
| node-02 | 192.168.10.12 | /24 | Ray Worker (zukünftig) |
| node-03 | 192.168.10.13 | /24 | Ray Worker (zukünftig) |
| node-04–09 | 192.168.10.14–19 | /24 | Ray Worker (zukünftig) |
| MetalLB-Pool | 192.168.10.200–220 | /24 | Reserviert |
| Gateway (WiFi) | 192.168.1.x | — | Router (DHCP an node-00 wlan0) |

3.6 Port-Referenz

| Port | Protokoll | Dienst | Erreichbar von |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | TCP | SSH | Alle Nodes |
| 6379 | TCP | Ray Cluster Port | Alle Nodes |
| 8265 | TCP | Ray Dashboard | node-00 (extern via Caddy /ray/) |
| 8000 | TCP | vLLM API | Alle Nodes + extern via Caddy /api/ |
| 8080 | TCP | llama.cpp Fallback | Alle Nodes + extern via Caddy /llama/ |
| 9090 | TCP | Cockpit | node-00 (extern via Caddy /cockpit/) |
| 3000 | TCP | Grafana | node-00 (extern via Caddy /grafana/) |
| 9090 | TCP | Prometheus | node-00 intern |
| 9400 | TCP | DCGM Exporter | node-00 intern |
| 443 | TCP | HTTPS Caddy | Extern (alle UIs) |

TEIL 4 — Dependencies

Teil 4 — Dependencies

Alle Dependencies werden auf JEDEM Node installiert. Beginne mit node-00, dann node-01+. WICHTIG: Secure Boot muss vor diesem Schritt deaktiviert sein.

4.1 OS-Konfiguration (Skript 01_os_config.sh)

Führe zuerst das OS-Konfigurationsskript aus:

chmod +x 01_os_config.sh
sudo bash 01_os_config.sh

4.2 NVIDIA Driver 560 + CUDA 12.6

Ubuntu 26.04 benötigt eine andere CUDA-Repository-URL als 22.04. Dieser Unterschied ist kritisch — die 22.04-URL funktioniert nicht.

Pre-flight Check

# Secure Boot prüfen
mokutil --sb-state
# Muss zeigen: SecureBoot disabled

# Nouveau prüfen
lsmod | grep nouveau
# Falls Ausgabe: Nouveau muss blacklisted werden (siehe unten)

Nouveau blacklisten

sudo tee /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf << 'EOF'
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0
EOF
sudo update-initramfs -u -k all

NVIDIA CUDA Repository hinzufügen (Ubuntu 26.04 spezifisch)

# WICHTIG: ubuntu2604 — nicht ubuntu2204!
wget https://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu2604/x86_64/cuda-keyring_1.1-1_all.deb
sudo dpkg -i cuda-keyring_1.1-1_all.deb
sudo apt update

NVIDIA Driver 560 installieren

sudo apt install -y nvidia-driver-560

# Version pinnen — verhindert ungewollte Upgrades
sudo tee /etc/apt/preferences.d/nvidia-pin << 'EOF'
Package: nvidia-driver-*
Pin: version 560.*
Pin-Priority: 1001
Package: cuda-toolkit-*
Pin: version 12.6.*
Pin-Priority: 1001
EOF

CUDA 12.6 installieren

sudo apt install -y cuda-toolkit-12-6

# CUDA zum PATH hinzufügen (systemweit)
sudo tee /etc/profile.d/cuda.sh << 'EOF'
export PATH=/usr/local/cuda/bin:$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda/lib64:$LD_LIBRARY_PATH
EOF

Reboot und Validierung

sudo reboot

# Nach Reboot:
nvidia-smi
# Erwartete Ausgabe: Quadro T1000, 4096 MiB, Driver 560.x, CUDA 12.6
nvcc --version
# Erwartete Ausgabe: release 12.6

4.3 Python Virtual Environment

sudo mkdir -p /opt/cluster
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /opt/cluster
python3 -m venv /opt/cluster/venv
source /opt/cluster/venv/bin/activate
pip install --upgrade pip

4.4 PyTorch 2.4 mit CUDA 12.6

source /opt/cluster/venv/bin/activate
pip install torch torchvision torchaudio --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126

# Verifizierung
python3 -c "import torch; print(f'PyTorch: {torch.__version__}'); print(f'CUDA verfuegbar: {torch.cuda.is_available()}'); print(f'GPU: {torch.cuda.get_device_name(0)}')"
# Erwartete Ausgabe: CUDA verfuegbar: True, GPU: Quadro T1000

4.5 NCCL Test zwischen zwei Nodes

NCCL ist die Kommunikationsbibliothek für GPU-zu-GPU Datenaustausch. Dieser Test verifiziert, dass beide Nodes über TCP kommunizieren können.

# Auf node-00 ausführen (rank=0):
source /opt/cluster/venv/bin/activate
NCCL_SOCKET_IFNAME=enp0s31f6 NCCL_IB_DISABLE=1 NCCL_P2P_DISABLE=1 \
python3 -c "
import torch, torch.distributed as dist, os
dist.init_process_group('nccl', init_method='tcp://192.168.10.10:29500', world_size=2, rank=0)
t = torch.ones(1).cuda()
dist.all_reduce(t)
print(f'NCCL OK: {t.item()}')  # Muss 2.0 sein
dist.destroy_process_group()
"

# Gleichzeitig auf node-01 ausführen (rank=1):
# Gleicher Code aber rank=1

4.6 Ray installieren

source /opt/cluster/venv/bin/activate
pip install "ray[default]" "ray[serve]"

# Verifizierung
python3 -c "import ray; print(f'Ray Version: {ray.__version__}')"

4.7 vLLM installieren

source /opt/cluster/venv/bin/activate
pip install vllm

# Verifizierung
python3 -c "import vllm; print(f'vLLM Version: {vllm.__version__}')"

4.8 HuggingFace Accelerate + DeepSpeed

source /opt/cluster/venv/bin/activate
pip install transformers accelerate datasets peft bitsandbytes trl
pip install deepspeed
pip install huggingface_hub

# DeepSpeed CUDA Extensions bauen (dauert 5-10 Minuten)
DS_BUILD_OPS=1 pip install deepspeed --no-cache-dir

# Verifizierung
python3 -c "import deepspeed; print(f'DeepSpeed: {deepspeed.__version__}')"
ds_report   # Zeigt alle verfügbaren DeepSpeed-Operationen

4.9 llama.cpp (Fallback)

sudo apt install -y build-essential cmake git
git clone https://github.com/ggerganov/llama.cpp /opt/llama.cpp
cd /opt/llama.cpp
cmake -B build -DGGML_CUDA=ON
cmake --build build --config Release -j$(nproc)
mkdir -p /opt/llama.cpp/models
./build/bin/llama-server --version   # Verifizierung